# Отчёт по лабораторной работе №6

Установка и настройка системы управления базами данных MariaDB

Цыкунова Екатерина Михайловна

Содержание

# 1. Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

# 2. Выполнение лабораторной работы

## 2.1 Установка и первичная настройка MariaDB

На виртуальной машине server открываю терминал и перехожу в режим суперпользователя. Для установки сервера баз данных MariaDB и клиентских утилит выполняю команду:

dnf -y install mariadb mariadb-server

Пакет mariadb содержит клиентские программы для подключения к серверу MariaDB и работы с базами данных, а пакет mariadb-server содержит серверную часть СУБД. Параметр -y автоматически подтверждает установку пакетов и необходимых зависимостей.

В процессе установки менеджер пакетов dnf устанавливает непосредственно MariaDB, серверные и клиентские компоненты, а также дополнительные зависимости, среди которых mariadb-common, mariadb-client-utils, mariadb-server-utils, mariadb-backup, модули SELinux и библиотеки Perl. Сообщения Transaction test succeeded и Complete! свидетельствуют об успешном завершении установки (см. рис. Рисунок 1).

Рисунок 1: Установка пакетов MariaDB и необходимых зависимостей

После установки просматриваю набор конфигурационных файлов MariaDB в каталоге /etc/my.cnf.d и содержимое основного конфигурационного файла /etc/my.cnf. Для этого выполняю:

ls /etc/my.cnf.d/
cat /etc/my.cnf

В каталоге /etc/my.cnf.d присутствуют следующие конфигурационные файлы:

- auth_gssapi.cnf — параметры модуля аутентификации GSSAPI;

- client.cnf — параметры клиентских программ MariaDB;

- enable_encryption.preset — набор параметров, относящихся к настройкам шифрования;

- mariadb-server.cnf — основные параметры серверной части MariaDB;

- mysql-clients.cnf — параметры клиентских программ, совместимых с MySQL;

- provider_bzip2.cnf, provider_lz4.cnf, provider_lzo.cnf и provider_snappy.cnf — конфигурационные фрагменты провайдеров соответствующих алгоритмов сжатия;

- spider.cnf — параметры механизма хранения Spider.

Основной файл /etc/my.cnf имеет следующее содержимое:

#
# This group is read both both by the client and the server
# use it for options that affect everything
#
[client-server]

#
# include all files from the config directory
#
!includedir /etc/my.cnf.d

Строки, начинающиеся с символа #, являются комментариями и не влияют на работу MariaDB. Первые комментарии поясняют, что следующая группа параметров используется как клиентскими программами, так и сервером.

Строка:

[client-server]

объявляет секцию общих параметров, применяемых одновременно к клиентской и серверной частям MariaDB.

Следующие строки-комментарии указывают, что основная конфигурация дополняется файлами из отдельного каталога.

Директива:

!includedir /etc/my.cnf.d

предписывает MariaDB загружать дополнительные конфигурационные файлы из каталога /etc/my.cnf.d. Благодаря этому настройки можно разделять между несколькими файлами, не изменяя основной /etc/my.cnf (см. рис. Рисунок 2).

Рисунок 2: Просмотр конфигурационных файлов MariaDB

После установки запускаю службу MariaDB и настраиваю её автоматический запуск вместе с операционной системой:

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

Команда systemctl start mariadb запускает сервер базы данных в текущем сеансе работы системы. Команда systemctl enable mariadb добавляет службу в автозагрузку. Сообщение о создании символической ссылки в каталоге multi-user.target.wants подтверждает включение автоматического запуска MariaDB.

Для проверки открытого сервером сетевого порта выполняю:

ss -tulpen | grep mysql

Поскольку имя процесса в установленной версии отображается как mariadbd, дополнительно использую:

ss -tulpen | grep mariadb

В результате видно, что процесс mariadbd прослушивает TCP-порт 3306 как для IPv4, так и для IPv6. Адрес 0.0.0.0:3306 означает прослушивание IPv4-интерфейсов, а [::]:3306 — IPv6-интерфейсов. Стандартным портом сервера MariaDB/MySQL является TCP-порт 3306 (см. рис. Рисунок 3).

Рисунок 3: Запуск MariaDB, включение автозапуска и проверка порта 3306

Для выполнения первоначальной настройки безопасности запускаю интерактивный скрипт:

mysql_secure_installation

В начале работы скрипт запрашивает текущий пароль пользователя root MariaDB. Поскольку выполняется первоначальная настройка, продолжаю настройку и устанавливаю пароль администратора базы данных.

На предложение переключить пользователя root на аутентификацию через Unix-сокет:

Switch to unix_socket authentication [Y/n]

выбираю n, поскольку для дальнейшего выполнения лабораторной работы требуется вход по паролю с использованием команды mysql -u root -p.

На запрос изменения пароля пользователя root задаю новый пароль. Сообщение Password updated successfully! подтверждает успешную установку пароля, а Reloading privilege tables.. Success! — успешное обновление таблиц привилегий (см. рис. Рисунок 4).

Рисунок 4: Установка пароля администратора MariaDB

Далее скрипт предлагает удалить анонимных пользователей. Подтверждаю операцию, чтобы исключить возможность подключения к MariaDB без заранее созданной учётной записи.

На запрос:

Disallow root login remotely? [Y/n]

также отвечаю утвердительно. В результате пользователь root MariaDB может использоваться для администрирования локально, а удалённый вход с этой учётной записью запрещается.

Также подтверждаю удаление тестовой базы данных test и прав доступа к ней. В завершение выполняется повторная загрузка таблиц привилегий, благодаря чему внесённые изменения начинают действовать сразу. Все операции завершаются сообщениями Success! (см. рис. Рисунок 5).

Рисунок 5: Завершение настройки безопасности MariaDB

После настройки безопасности вхожу в интерактивную оболочку MariaDB с правами администратора:

mysql -u root -p

Параметр -u root указывает имя пользователя базы данных, а -p сообщает клиенту о необходимости запросить пароль.

Для просмотра справки и списка команд интерактивного клиента выполняю:

\h

В результате MariaDB выводит перечень команд клиента. В частности, help используется для вызова справки, status — для получения информации о текущем соединении и сервере, use — для выбора базы данных, source — для выполнения SQL-команд из файла, а quit и exit — для завершения работы с интерактивной оболочкой (см. рис. Рисунок 6).

Рисунок 6: Просмотр справки интерактивной оболочки MariaDB

Для просмотра имеющихся баз данных выполняю SQL-запрос:

SHOW DATABASES;

После первоначальной настройки в системе присутствуют четыре системные базы данных:

- information_schema — виртуальная база с метаданными о базах данных, таблицах, столбцах, правах доступа и других объектах СУБД;

- mysql — системная база MariaDB, содержащая сведения о пользователях, привилегиях и внутренних настройках сервера;

- performance_schema — база, предоставляющая сведения о производительности и внутренних событиях сервера;

- sys — набор представлений и вспомогательных объектов, упрощающих анализ диагностических данных MariaDB.

Тестовая база test в списке отсутствует, поскольку она была удалена при выполнении mysql_secure_installation.

Для выхода из интерактивной оболочки использую:

exit;

После этого управление возвращается в командную оболочку операционной системы (см. рис. Рисунок 7).

Рисунок 7: Просмотр системных баз данных MariaDB

## 2.2 Конфигурация кодировки символов UTF-8

Перед изменением кодировки повторно вхожу в MariaDB с правами администратора:

mysql -u root -p

Для просмотра состояния текущего соединения выполняю:

status

До изменения конфигурации команда выводит информацию о клиенте и сервере MariaDB (см. рис. Рисунок 8).

Первая строка:

mysql  Ver 15.1 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

показывает версию клиентской программы — 15.1, версию MariaDB — 10.11.18, архитектуру x86_64 и использование библиотеки EditLine для обработки ввода.

Строка:

Connection id: 12

содержит идентификатор текущего соединения с сервером.

Поле:

Current database:

пустое, поскольку после подключения конкретная пользовательская база данных ещё не выбрана.

Строка:

Current user: root@localhost

означает, что соединение выполнено от имени пользователя root локально.

Строка:

SSL: Not in use

показывает, что для данного локального соединения шифрование SSL/TLS не используется.

Строка:

Current pager: stdout

означает, что результаты запросов выводятся непосредственно на стандартный вывод терминала.

Строка:

Using outfile: ''

показывает, что вывод результатов в отдельный файл не настроен.

Строка:

Using delimiter: ;

указывает, что символ ; является стандартным разделителем, завершающим SQL-запросы.

Строка:

Server: MariaDB

определяет используемый сервер баз данных.

Строка:

Server version: 10.11.18-MariaDB MariaDB Server

показывает установленную версию серверной части MariaDB.

Строка:

Protocol version: 10

содержит версию сетевого протокола MySQL/MariaDB.

Строка:

Connection: Localhost via UNIX socket

показывает, что локальное соединение с сервером выполняется через UNIX-сокет, а не через TCP.

До изменения конфигурации отображаются следующие кодировки:

Server characterset: latin1
Db     characterset: latin1
Client characterset: utf8mb3
Conn.  characterset: utf8mb3

Следовательно, кодировкой сервера и баз данных по умолчанию является latin1, в то время как клиент и текущее соединение используют utf8mb3.

Строка:

UNIX socket: /var/lib/mysql/mysql.sock

содержит путь к UNIX-сокету MariaDB.

Поле Uptime показывает время, прошедшее с момента запуска сервера. В нижней строке также выводится служебная статистика: количество активных потоков, обработанных запросов, медленных запросов, открытий таблиц, открытых таблиц и среднее число запросов в секунду.

Рисунок 8: Статус MariaDB до изменения кодировки

Для изменения кодировки по умолчанию перехожу в каталог /etc/my.cnf.d и создаю отдельный конфигурационный файл utf8.cnf:

cd /etc/my.cnf.d
touch utf8.cnf

В файл записываю:

[client]
default-character-set = utf8

[mysqld]
character-set-server = utf8

Секция [client] содержит параметры клиентских программ. Директива:

default-character-set = utf8

устанавливает UTF-8 в качестве кодировки по умолчанию для клиентов MariaDB.

Секция [mysqld] относится непосредственно к серверному процессу MariaDB. Директива:

character-set-server = utf8

задаёт UTF-8 в качестве кодировки сервера по умолчанию. Содержимое созданного конфигурационного файла показано на рис. Рисунок 9.

Рисунок 9: Содержимое конфигурационного файла utf8.cnf

Для применения новых параметров перезапускаю MariaDB:

systemctl restart mariadb

После перезапуска снова подключаюсь к серверу:

mysql -u root -p

и выполняю:

status

После внесения изменений значения кодировок имеют следующий вид:

Server characterset: utf8mb3
Db     characterset: utf8mb3
Client characterset: utf8mb3
Conn.  characterset: utf8mb3

В MariaDB 10.11 имя utf8 соответствует трёхбайтовой реализации UTF-8 и в статусе отображается под названием utf8mb3. До изменения параметров сервер и база данных использовали latin1, а после перезапуска все четыре параметра — сервер, база данных, клиент и соединение — используют utf8mb3. Это подтверждает успешное применение созданного файла utf8.cnf (см. рис. Рисунок 10).

Остальные поля status, например идентификатор соединения, время работы сервера и количество выполненных запросов, изменились вследствие перезапуска MariaDB и создания нового соединения и не относятся непосредственно к изменению кодировки.

Рисунок 10: Статус MariaDB после настройки кодировки UTF-8

## 2.3 Создание базы данных addressbook

Подключившись к MariaDB от имени администратора, создаю базу данных addressbook:

CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

Параметр CHARACTER SET utf8 задаёт UTF-8 в качестве набора символов базы данных, а COLLATE utf8_general_ci устанавливает правила сравнения и сортировки строк. Суффикс ci означает case insensitive, то есть сравнение символов без учёта регистра.

После успешного создания выбираю базу данных для дальнейшей работы:

USE addressbook;

Проверяю список таблиц:

SHOW TABLES;

На этом этапе MariaDB возвращает:

Empty set

поскольку база только создана и ещё не содержит таблиц.

Создаю таблицу city:

CREATE TABLE city(
    name VARCHAR(40),
    city VARCHAR(40)
);

Таблица состоит из двух текстовых полей. Поле name предназначено для фамилии сотрудника, а city — для города, в котором он работает. Для обоих полей используется тип VARCHAR(40), позволяющий хранить строки переменной длины до 40 символов.

Затем добавляю сведения о трёх сотрудниках:

INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');

Каждое сообщение:

Query OK, 1 row affected

означает, что соответствующая запись успешно добавлена в таблицу.

Для проверки содержимого выполняю:

SELECT * FROM city;

Результат запроса содержит три строки:

Иванов    Москва
Петров    Сочи
Сидоров   Дубна

Символ * в запросе SELECT означает выбор всех столбцов таблицы. Корректное отображение кириллических фамилий и названий городов также подтверждает работу настроенной кодировки UTF-8 (см. рис. Рисунок 11).

Рисунок 11: Создание базы addressbook, таблицы city и добавление данных

Для работы с базой данных создаю отдельного пользователя с логином emcikunova:

CREATE USER emcikunova@'%' IDENTIFIED BY '123456';

Имя пользователя состоит из двух частей. emcikunova является именем учётной записи MariaDB, а символ % в части хоста означает возможность сопоставления подключения с различных адресов. Фактическая возможность удалённого подключения дополнительно зависит от сетевой конфигурации сервера и правил межсетевого экрана.

Далее предоставляю созданному пользователю права на просмотр, добавление, изменение и удаление записей базы addressbook:

GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO emcikunova@'%';

Здесь:

- SELECT предоставляет право чтения данных;

- INSERT — добавления новых записей;

- UPDATE — изменения существующих записей;

- DELETE — удаления записей;

- addressbook.* означает применение перечисленных прав ко всем таблицам базы addressbook.

Для применения изменений в таблицах привилегий выполняю:

FLUSH PRIVILEGES;

После этого просматриваю структуру таблицы:

DESCRIBE city;

Результат показывает наличие двух полей:

name    varchar(40)
city    varchar(40)

Для обоих полей значение Null равно YES, следовательно, поля допускают значение NULL. Значение Default равно NULL, первичные или иные ключи для таблицы не определены, а дополнительные атрибуты отсутствуют.

Завершаю работу с интерактивной оболочкой:

quit;

(см. рис. Рисунок 12).

Рисунок 12: Создание пользователя emcikunova и назначение прав на addressbook

После выхода из MariaDB проверяю список баз данных с помощью отдельной клиентской утилиты:

mysqlshow -u root -p

В списке теперь присутствуют:

addressbook
information_schema
mysql
performance_schema
sys

Наличие addressbook подтверждает успешное создание пользовательской базы.

Для просмотра таблиц базы addressbook от имени администратора выполняю:

mysqlshow -u root -p addressbook

Утилита выводит таблицу city.

Дополнительно проверяю доступ от имени ранее созданного пользователя:

mysqlshow -u emcikunova -p addressbook

После ввода пароля пользователь emcikunova также получает список таблиц базы addressbook, содержащий city. Это подтверждает корректную работу созданной учётной записи и назначенных ей прав доступа (см. рис. Рисунок 13).

Рисунок 13: Проверка базы addressbook и таблицы city с помощью mysqlshow

## 2.4 Создание и восстановление резервных копий базы данных

Для хранения резервных копий создаю каталог /var/backup:

mkdir -p /var/backup

Параметр -p создаёт каталог при его отсутствии и не выдаёт ошибку, если он уже существует.

Несжатую резервную копию базы addressbook создаю командой:

mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql

Утилита mysqldump формирует SQL-представление структуры и содержимого базы. Параметр -u root задаёт пользователя, -p включает запрос пароля, а addressbook определяет базу, содержимое которой необходимо сохранить. Оператор > перенаправляет сформированный SQL-дамп в файл /var/backup/addressbook.sql.

Для экономии дискового пространства создаю сжатую резервную копию:

mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz

В данном случае стандартный вывод mysqldump передаётся через конвейер | программе gzip, после чего сжатые данные записываются в файл addressbook.sql.gz.

Также создаю резервную копию, имя которой содержит дату и время:

mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +/var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz)

Команда date формирует имя файла, в котором:

- %Y — четырёхзначный год;

- %m — месяц;

- %d — день;

- %H — часы;

- %M — минуты;

- %S — секунды.

В результате каждая резервная копия может получать уникальное имя, отражающее момент её создания.

Для проверки возможности восстановления сначала восстанавливаю базу из обычного SQL-файла:

mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql

Оператор < передаёт содержимое файла addressbook.sql на стандартный ввод клиента mysql, который выполняет содержащиеся в дампе SQL-команды в базе addressbook.

Затем проверяю восстановление из сжатого файла:

zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook

Команда zcat распаковывает содержимое архива в стандартный вывод без создания промежуточного несжатого файла, после чего SQL-команды передаются через конвейер клиенту mysql.

Возврат приглашения командной строки без сообщений об ошибках после обеих операций свидетельствует об успешной обработке файлов резервных копий (см. рис. Рисунок 14).

Рисунок 14: Создание и восстановление резервных копий базы addressbook

## 2.5 Автоматизация установки и настройки MariaDB средствами Vagrant

Для фиксации выполненных действий в конфигурации внутреннего окружения виртуальной машины перехожу в каталог серверного provision:

Рисунок 15: Подготовка файлов для автоматической настройки MariaDB

Содержимое созданного файла mysql.sh показано на рис. Рисунок 16.

Рисунок 16: Скрипт автоматической установки и настройки MariaDB

# 3. Вывод

В ходе работы установлена и настроена MariaDB. Выполнена настройка безопасности, установлена кодировка UTF-8, создана база данных addressbook с таблицей city и отдельным пользователем.

Также созданы резервные копии базы данных и выполнено их восстановление. Настройка MariaDB автоматизирована с помощью скрипта mysql.sh, который подключён в Vagrantfile.

# 4. Контрольные вопросы

1. Какая команда отвечает за настройки безопасности в MariaDB?

Для настройки безопасности используется команда:

mysql_secure_installation

Она позволяет установить пароль root, удалить анонимных пользователей и тестовую базу, а также запретить удалённый вход для root.

2. Как настроить MariaDB для доступа через сеть?

Необходимо настроить прослушивание сетевого интерфейса, например:

[mysqld]
bind-address=0.0.0.0

Также нужно создать пользователя для удалённого подключения и выдать ему права:

CREATE USER user@'%' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO user@'%';

После изменения конфигурации MariaDB перезапускается:

systemctl restart mariadb

3. Какая команда позволяет получить обзор доступных баз данных после входа в среду оболочки MariaDB?

Используется команда:

SHOW DATABASES;

Она выводит список доступных баз данных.

4. Какая команда позволяет узнать, какие таблицы доступны в базе данных?

После выбора базы командой:

USE addressbook;

список таблиц выводится командой:

SHOW TABLES;

5. Какая команда позволяет узнать, какие поля доступны в таблице?

Для просмотра структуры таблицы используется:

DESCRIBE city;

Команда показывает имена полей, их типы и свойства.

6. Какая команда позволяет узнать, какие записи доступны в таблице?

Для просмотра всех записей используется:

SELECT * FROM city;

7. Как удалить запись из таблицы?

Для удаления записи применяется команда DELETE, например:

DELETE FROM city WHERE name='Петров';

Условие WHERE указывает, какую запись необходимо удалить.

8. Где расположены файлы конфигурации MariaDB? Что можно настроить с их помощью?

Основной файл конфигурации находится по пути:

/etc/my.cnf

Дополнительные файлы находятся в:

/etc/my.cnf.d/

В них можно настроить кодировку, сетевые параметры, порт, каталог данных и другие параметры MariaDB.

9. Где располагаются файлы с базами данных MariaDB?

По умолчанию файлы MariaDB хранятся в каталоге:

/var/lib/mysql/

10. Как сделать резервную копию базы данных и затем её восстановить?

Резервная копия создаётся командой:

mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql

Восстановление выполняется командой:

mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql

Для сжатой копии можно использовать:

mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz

и восстановить её командой:

zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook